ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИВАНОВО,ОБЛАСТ РУСЕ

Н А Р Е Д Б А

№ 6

за пожарна безопасност на територията

на Община Иваново, област Русе

Приета с Решение № 184 по Протокол № 20/ 26.04.2001 г.

изменена с Решение № 80 по Протокол №11/ 12.06.2008 г.

изменена с Решение № 226 по Протокол №27/ 25.04.2013 г.

РАЗДЕЛ І

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1 / Нов с Решение №226 по Протокол №27/ 25.04.2013 г./ С тази наредба се определят правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатацията на обектите в урбанизираните, земеделските, горските и защитените територии и в нарушените територии за възстановяване, наричани за краткост „обекти”.

Чл.2 / Нов с Решение №226 по Протокол №27/ 25.04.2013 г./  Изискванията на тази Наредба се отнасят за държавните органи, юридическите лица и гражданите /собствениците, ползвателите, ръководителите, рабатещите и временно пребиваващите на обектите лица./

РАЗДЕЛ ІІ

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ

НА ТЕРИТОРИЯТА НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Чл.3 (1) Към всички сгради,съоръжения,водоизточници,пътища и противопожарни съоръжения се осигурява свободен достъп за противопожарните автомобили и техника.

(2) /изм. с Решение № 80 по Протокол № 11/ 12.06.2008г./ Затварянето на отделни участъци от пътища и водопроводни мрежи,извършването на ремонтни дейности по тях,както и прекъсването на телефонни връзки да започва след писменно уведомяване на РСПБЗН.

(3) Фирмите поддържащи водопроводната мрежа в населените места са длъжни да проверяват и поддържат в изправност пожарните хидранти и указателните табелки към тях.

(4) / Нова с Решение №226 по Протокол №27/ 25.04.2013 г./  Забранява се спиране и паркиране на транспортни средства, поставяне на преместваеми обекти, материали и съоръжения на разстояние, по-малко от 5 м, преди и след пожарните хидранти и подстъпите, шахтите и площадките за засмукване на вода от водоемите за пожарогасене.

Чл.4 Не се допуска построяване на сгради и съоръжения,паркиране на транспортни средства,както и складиране на оборудване,материали и амбалаж на площите определени от противопожарните разстояния между сградите и съоръженията.

Чл.5 /изм. с Решение № 80 по Протокол № 11/ 12.06.2008г./ По искане на РСПБЗН за гасене на големи и сложни пожари,фирмите и гражданите предоставят на помощ техника и специалисти.Направените разходи се поемат от общината.

Чл.6 Горимите производствени и битови отпадъци се събират на пожаро- безопасни места.

Чл.7 Забранява се използването на открит огън на разстояние по-малко от 50 метра от пожаро и взривоопасни обекти.

Чл.8 /Изменен с Решение №226 по Протокол №27/ 25.04.2013 г./ При извършване на дейности свързани с топене на битум, полагане на покривни изолации и други подобни, да се спазват изискванията на Наредба № Із – 1053/15.09.2011г. за правилата и нормите за пожарна безопасност на обектите в експлоатация от 22.11.2004г.

Чл.9 При устройване на временни базари,панаири,изложби,театри, циркове и други подобни се отправя писмено искане до органите за държавен противопожарен контрол в двуседмичен срок преди тяхното откриване.

РАЗДЕЛ ІІІ

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЕКТИТЕ

Чл.10 Ръководителите на обектите издават наредби,заповеди и инструкции за организиране и осигуряване на пожарната безопасност.

Чл.11 /изм. с Решение № 80 по Протокол № 11/ 12.06.2008г./  За ликвидирането на крупни производствени аварии и пожари, ръководствата на обектите разработват планове,които се съгласуват с РСПБЗН.

Чл.12 (1) Територията на обектите да се почиства от производствени и други отпадъци.

(2) Горимите отпадъци се събират на пожаробезопасни места и се изнасят извън района на обектите.

Чл.13 /изм. с Решение № 80 по Протокол № 11/ 12.06.2008г./  Извършването на дейности,свързани с изключване и ремонт на пътища,водопроводни мрежи,противопожарни водоеми,пожароизвестителни и гасителни инсталации и системи за оповестяване при пожар в обектите да започва след уведомяване на РСПБЗН и предприемане на мероприятия осигуряващи пожарната безопасност.

Чл.14 /Изменен с Решение №226 по Протокол №27/ 25.04.2013 г./  Не се допуска извършването на огневи работи в обектите, когато:

- няма издадена заповед от ръководителя на обекта, съгласно изискванията на Наредба Із – 1053/15.09.2011г. за правилата и нормите за пожарна безопасност на обектите в експлоатация от 22.11.2004г.;

- не са осигурени условия за недопускане на пожар или взрив;

- не са осигурени уреди,средства или друга техника за гасене на пожар,ако конкретните условия налагат това;

- не е издадено разрешително за извършване на огневи работи по реда, определен от Наредба № 15 за пожарната безопасност при извършване на огневи работи.

Чл.15 При капитални ремонти и реконструкции,свързани със заваръчни или други огневи работи се изготвя план за противопожарното осигуряване, съгласуван с органите за държавен противопожарен контрол.

Чл.16 (1) Обектите се оборудват с уреди,съоръжения и средства за пожаро- гасене.Видът и тяхното количество се определя съвместно с органите за държавен и противопожарен контролсъгласно ПСТН.

(2) Оборудването по ал.1 се поставя на удобно и достъпно място съгласно БДС 12.4.009-83.То се проверява съгласно паспортната документация и не може да се използва за други нужди освен по предназначение.

РАЗДЕЛ ІV

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

КЪМ СГРАДИ И ПОМЕЩЕНИЯ

Чл.17(1) В коридорите,сутерените,изходите,противопожарните предверия и стълбища на производствени,складови,спомагателни,жилищни и обществени сгради и помещения не се разрешава складирането на материали и оборудване.

(2) Всички врати по пътя за евакуация трябва да се отварят навън за излизане от помещенията и сградата.

(3) На видни места в сгради и помещения за масово събиране на хора /повече от 50 човека/ се поставят схеми за евакуация и насочващи знаци.

(4) По пътищата за евакуация от помещения за масово събиране на хора се монтира аварийно евакуационно осветление с необходимия пояснителен текст.

Чл.18 При провеждане на мероприятия с масово събиране на хора в сградите,ръководителите на обектите да организират проверката на помещенията, евакуационните пътища и изходи и осигуряват условия за безопасност.

Чл.19 (1) /Изменена с Решение №226 по Протокол №27/ 25.04.2013 г./ В сгради, помещения, зони и на съоръжения се поставят знаци за противопожарна охрана по Наредба № РД-07/8  от  20.12.2008 г.

(2) Тютюнопушенето да става на пожарообезопасени и обозначени със знаци места,определени с вътрешен правилник или заповед.

Чл.20 Таванските,сутеренните и техническите помещения се държат заключени.

чл.21(1) Забранява се използване и съхраняване в сутеренни помещения /мази/ на леснозапалителни течности и други взривоопасни вещества и материали.

(2) Допуска се съхраняване на нафта за отопление в негорими съдове до 500 литра в едно помещение.

Чл.22 В складовите помещения на обектите,материали се складират на фигури с проходи,широки най-малко 1метър и обозначени с ограничителни линии.Височината на фигурите да не надвишава 5.5метра при липса на автоматична пожарогасителна инсталация.Вратите да са освободени за нормален достъп.

Чл.23 Допуска се съхраняването на различни взриво и пожароопасни ващества и материали при спазване на съответните технологични инструкции и изискванията за съвместимост.

Чл.24 Не се допуска ремонт и гариране на моторни превозни средства в складови помещения.

Чл.25 Забранено е монтирането и ползването на електрически контакти в складови помещения.

Чл.26 Не се разрешава складирането на самовъзпламеняващи се вещества и материали с изразени признаци на тлеене и висока температура.

Чл.27 При извършване на товаро-разтоварни дейности с взриво и пожароопасни материали да се спазват изискванията на маркировката и предупредителните надписи по опаковката.

Чл.28 Не се допуска извършване на товаро-разтоварни дейности с взриво и пожароопасни материали при работещи двигатели и оставени без наблюдение транспортни средства.

РАЗДЕЛ V

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ

В ТЕХНОЛОГИЧНИТЕ ПРОЦЕСИ

Чл.29 Параметрите на режима за технологичните процеси да се поддържат в съответствие с технологичните инструкции и паспортната документация.

Чл.30 В технологичните процеси да се използват вещества и композиционни материали само с установени параметри по отношение на физико- химичните и пожароопасните им свойства.

Чл.31 Планово-периодичните и прегледи да се извършват,съгласно изискванията на техническата и технологичната документация за съоръженията и инсталациите.

Чл.32 При изтичане на леснозапалителни,горими течности и газове от технологичното оборудване се вземат незабавни мерки за отстраняване на неизправностите.

Чл.33 Разлятите и разсипани пожаро и взривоопасни вещества и материали незабавно се събират и местата се почистват по установен ред.

Чл.34 Допуска се дейност във взривоопасните зони само с искронеобразу- ващи инструменти и обувки,при задължително ползване на антистатично работно облекло и бельо.

Чл.35 За обезмасляване и миене на детайли и изделия да се употребяват само негорими състави,пасти и разтворители.Допуска се употребата на лесно- запалими и горими течности за тази дейност след разрешение от органите за държавен противопожарен контрол.

Чл.36 Празните съдове от взривоопасни вещества и материали се съраняват плътно затворени,извън производствените помещения на специално определени пожарообезопасени места.

Чл.37 Не се допуска зареждане на горими газове под налягане в неосвидетелствани съдове.

РАЗДЕЛ VІ

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ

ИНСТАЛАЦИИ И СЪОРЪЖЕНИЯ

Чл.38 Техническото състояние на електрическите инсталации и съоръжения в обектите да осигурява пожаробезопасна експлоатация.

Чл.39 На електропроводните линии в обектите не по-малко от един път в годината се измерва електрическото съпротивление.Резултатите от измерванията се отразяват в протокол по образец.

Чл.40 /Нов с Решение №226 по Протокол №27/ 25.04.2013 г./ Всички неизправности в електрическите инсталации и съоражения, които могат да предизвикат искрене, късо съединение, нагряване на изолацията на кабелите и проводниците, отказ на автоматични системи за управление и др., се отстраняват незабавно.

Чл.41 Силовите и осветителни инсталации в обектите трябва да бъдат пригодени за изключване.След работно време инсталациите се изключват /без дежурното осветление и денонощно работещите консуматори/.

Чл.42 Забранява се експлоатация на електрически уреди,инсталации и съоръжения в обектите,когато:

- не са изпълнени в съответствие с изискванията на правилника за устройство на електрическите уредби;

- са нестандартни или неизправни;

- не са определени със заповед местата и отговорниците на електро- нагревателните уреди от ръководителя на обекта;

- са включени в електрическата мрежа и оставени без наблюдение електронагревателните уреди и други подобни;

- са затрупани с материали и готова продукция;

- не е осигурен достъп до електрическите табла и прекъсвачи;

- не съответства или е нарушено защитното изпълнение/IP и взривозащита/;

- не са почистени от прах и производствени отпадъци;

- монтирането или ремонта са извършени от неправоспособни лица;

- електрическите блокировки и системи за автоматично управление не функционират;

- не са осигурени необходимите режими и условия за експлоатация съгласно техническата им документация.

РАЗДЕЛ VІІ

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СИТЕМИТЕ ЗА ОТОПЛЕНИЕ И 	ВЕНТИЛАЦИЯ.ПОДГОТОВКА НА ОБЕКТИТЕ ЗА

ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПРИ ЗИМНИ УСЛОВИЯ

Чл.43 Ръководителите на обектите определят със заповед реда за ползване на отоплителните уреди и техните отговорници и организират провеждането на инструктяж за безопасната им експлоатация.

Чл.44 Отоплителните и вентилационни съоръжения се устройват и експлоатират,като се спазват техническите изисквания на производителя.

Чл.45 Забранява се използването на локално отопление в помещения за:

- взривоопасни производства;

- пожароопасни производства с площ над 500кв.м.;

- зрителни и други зали с над 300 места;

- музеи,галерии,архиви и други сгради и помещения с ценни документи;

- складове за горими стоки и негорими стоки в горима опаковка;

- детски заведения с над 100 места и отопление с нафтови печки, независимо от броя на местата;ц

- хангари за летателна техника;

- кислородни станции;

- гаражи и сервизни работилници с над 5 поста;

- хранилища за филмови ленти;

- електронно-изчислителни центрове.

Чл.46 /Нов с Решение №226 по Протокол №27/ 25.04.2013 г./ При експлоатацията на отоплителните и вентилационните инсталации, уреди и съораженията не се разрешава:

- Използването на неизправни инсталации, уреди и съоражения, както и в несъответствие с техническите изисквания за техния монтаж и експлоатация.

- Използването на инсталациите, уредите и съораженията в нарушение на изискванията на глава осма, девета и десета от Наредба №Із – 1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

- Употребата на ЛЗТ и ГТ за разпалване.

- Сушенето и поставянето на материали и оборудване върху уреди и на разстояние, по-малко от определеното в инструкциите на производителите.

- Принудителното възпламеняване на горимите отлагания по комините и вентилационните въздухопроводи.

- Оставянето без наблюдение на печки с твърдо, течно и газово гориво и други отоплителни уреди / с изключение на тези с автоматичен режим на работа /.

Чл.47 При експлоатация на отоплителни уреди на твърдо гориво да се спазва следното:

- да се поставят върху стандартни негорими подложки;

- димоотводните тръби се сглобяват по посока движението на дима;

- да не се използват леснозапалителни и взривоопасни вещества и материали;

- два часа преди приключване на работния ден се спира подаването на гориво,а преди напускане на работното място се почистват;

- сгурията се изхвърля загаснала на обособените за целта места;

- зареждането става само в началото на работното време;

- горивото се съхранява в помещения или навеси изградени от негорими конструкции.

Чл.48 /Нов с Решение №226 по Протокол №27/ 25.04.2013 г./ В котелните помещения не се разрешава:

- Оставянето на работещи котли без контрол, при липса на съответната автоматика.

- Поставянето на горими материали и продукти върху конструкцията и оборудването на котлите и тръбопроводите.

- Извършването на дейности и съхраняването на материали и оборудване, които не са свързани с обслужването на съответната инсталация и повишават пожарната безопасност.

Чл.49 При използване на електроотоплителни уреди да се спазва следното:

- да се поставят върху стандартни негорими подложки;

- при спиране на ел.захранването уредите се изключват;

- топлоелектроакумулиращите печки се захранват от самостоятелни токови кръгове с автоматични предпазители;

Чл.50 При използване на газови уреди да се спазва следното:

- забранява се транспортирането на бутилки с горими газове в обществения транспорт;

- забранено е съхраняването на бутилки с горими газове в сутеренни помещения;

- при спиране на уреда първо се затваря вентила на бутилката и след това вентила на уреда;

- допуска се отопление с газови печки само в помещения с осигурена постоянна естествена вентилация.

Чл.51 За подготовката и експлоатацията на обектите през отоплителния сезон ръководителите им организират:

- почистването на пътищата и подходите към сгради и противо-пожарните водоизточници при снеговалеж;

- поставянето на трайна видима маркировка на противопожарните водоизточници;

- подготвянето на противопожарните уреди и съоръжения за зимни условия;

- размразяването на тръбопроводи само с пара,гореща вода или пясък.

Чл.52 При снеговалеж кметствата да осигурят почистването на уличните противопожарни хидранти.

РАЗДЕЛ VІІІ

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

ПРЕЗ ПРОЛЕТНОТО ПОЧИСТВАНЕ

Чл.53 По време на пролетното почистване ръководителите на обектите:

- създават организация за пожаробезопасното му извършване;

- осигуряват провеждането на инструктаж на всички работници,служители и граждани,ангажирани в пролетното почистване.

Чл.54 паленето на горимите отпадъци да става при безветрие,извън територията на населените места в общината само на специално обособени за целта места - на 50метра от горими материали и на 100метра от горски насаждения,паркове,жилищни и селскостопански сгради и други подобни.Паленето се извършва при непрекъснат контрол до пълното изгаряне или загасяване на огъня.

РАЗДЕЛ  ІХ

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

ПРИ ПРИБИРАНЕ НА ЕСЕННИЦИТЕ И ФУРАЖИТЕ

Чл.55 Кметовете в населените места осигуряват денонощно дежурство на телефонни постове по време на жътвената кампания и разясняват,чрез средствата за масова информация спазването на изискванията на Наредба № 1 за опазване на земеделските обекти,зърнените храни и фуражите от пожари/обн.ДВ бр.77 от 99г/

Чл.56 Забранява се паленето на стърнища и суха тревна растителност.

Чл.57 /Нов с Решение №226 по Протокол №27/ 25.04.2013 г./  Не се допуска паленето на открит огън, тютюнопушенето и паркирането на моторни превозни средства в площите с посеви и в непосредствена близост до тях от настъпването на восъчна зрялост до окончателното прибиране на реколтата и изораване на стърнищата.

Чл.58 /изм. с Решение № 80 по Протокол № 11/ 12.06.2008г./  Складирането на грубия фураж да се извършва в съответствие с изискванията на Наредба № І-153 за опазване на земеделските обекти, зърнени храни и фуражите от пожари.

Чл.59 Лицата извършващи дейност свързана с прибиране на есенниците и фуражите са длъжни:

- да знаят и спазват противопожарните изисквания;

- да оборудват селскостопанските машини и друга техника с необходимите противопожарни уреди и съоръжения;

- да поддържат техническото състояние на селскостопанските машини в съответствие с изискванията за експлоатация;

- да са осигурени с устройства за защита от статично електричество в комбайните и бензиновозите;

- преди започване на жътвата да разпарцелират масива на участъци за ежедневна работа на комбайните;разпарцелирането се осъще- ствява,чрез ожънване на посевите и изораване на ивица широка най-малко 8 метра;

- да се движат с автомобилите между откосите от слама и да не спират върху тях;

- да не допускат буксуване на автомобилите в стърнищата и фуражните площадки;

- при подхождане на автомобилите към купите с фураж,ауспуховите тръби да са от противоположната им страна;

- да почистват от прах,горими отпадъци,часла и други пожарообезо- пасени места и да изключват електрозахранването;

- да пушат на определените за целта места.

Чл.60 /изм. с Решение № 80 по Протокол № 11/ 12.06.2008г./ Гражданите,частните стопани,ползвателите на земеделски имоти,ведомствата и организациите извършващи дейности в района на посевите и населените места са длъжни да спазват изискванията на Наредба № І-153 за опазване на земеделските обекти,зърнените храни и фуражите от пожари.

РАЗДЕЛ Х

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ В ГОРИТЕ

Чл. 61 Кметствата организират и поддържат в постоянна готовност групи за гасене на горски пожари.

Чл.62 В зависимост от класа на пожароопасност на насаждения,конкретните условия и предвижданията на лесоустройствените проекти се вземат следните мерки за ограничаване на пожарите:

- бариерни противопожарни прегради;

- лесокултурни противопожарни прегради;

- противопожарни пояси;

- защитни минерализовани ивици;

- санитарни мероприятия покрай жп линии и пътища.

Чл.63 Около местата за паркиране,почивка,палене на огън и други се устройват минерализовани ивици и редовно се почистват от трева,шума и други горими отпадъци.

Чл.64 Табели и плакати с противопожарно съдържание се поставят на видни места покрай пътищата,минаващи през горите,както и на всички места определени за почивка,паркиране на превозни средства и палене на огън.

Чл.65 Държавното лесничейство и кметствата инструктират всички лица имащи постоянен достъп в горите или работещи в близост до тях/пастири, пчелари,билкари,гъбари,собственици на вили и местата за селскостопанско ползване/ за мерките,които се вземат за недопускане на пожари.

Чл.66(1) В пожароопасните горски площи се предвижда организиране на наблюдение от стационарни наблюдателни пунктове или чрез патрулиране.

(2) Пунктовете и патрулите се снабдяват със средства за свръзка - телефони, радиотелефони и др.

(3) В пунктовете за противопожарен инвентар се осигуряват минимум 10 лопати,10 мотики,10 брадви,5 кирки,5 триона,5 гребла и др.

Чл.67 През времето на пожароопасните периоди се забранява паленето на огън,независимо за какви нужди на разстояние по-малко от 100м. до горски площи и местности обрасли с тревна растителност.

Чл.68 Забранява се пушенето на цигари в пожароопасните горски участъци.

РАЗДЕЛ ХІ

ДЕЙСТВИЕ НА ГРАЖДАНИТЕ ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ НА ПОЖАР

Чл.69 /Допълнен с Решение №226 по Протокол №27/ 25.04.2013 г./ При забелязване на пожар гражданите са длъжни да съобщят на тел.160 и тел. 112 в противопожарна служба в гр.Русе.

Чл.70 Гражданите са длъжни да предоставят личните и служебните си телефони за съобщаване на възникнал пожар.

Чл.71 При пожар гражданите и длъжностните лица предупреждават или сигнализират по установения ред всички пребиваващи в сградата.

Чл.72 При получаване на сигнал за пожар,пребиваващите в сградата са длъжни да се отправят към най-близкия евакуационен изход ибез паника да напуснат сградата.

Чл.73 Забранява се ползването на асансьорите за евакуация при пожар или друго бедствие.

Чл.74 Работещите в обектите са длъжни да умеят да действат с подръчните противопожарни уреди и съоръжения и в случай на пожар незабавно да вземат участие в гасенето му.

Чл.75 Гражданите и длъжностните лица са длъжни да оказват съдействие на противопожарните подразделения при гасителни действия.

РАЗДЕЛ ХІІ

АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНА ДЕЙНОСТ

Чл.76 /изм. с Решение № 80 по Протокол № 11/ 12.06.2008г./  На нарушителите на тази наредба се налага административно наказание - глоба до 500лв.

Чл.77 (1) Наказанията се налагат с издадено наказателно постановление от кмета на общината,въз основа на акт за установяване на административно нарушение,съставен от органите за държавен противопожарен контрол.

(2) Административно-наказателното производство се осъществява по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1 /изм. с Решение № 80 по Протокол № 11/ 12.06.2008г./ Тази Наредба се издава на основание чл.144, ал.1, т.2 от Правилника за прилагане на Закона за МВР, обн. ДВ, бр.47/ 09.06.2006г. и чл.21, ал.2 от ЗМСМА.

§2 Контрол по изпълнение на наредбата се възлага на Кмета на община Иваново и специализираните органи за противопожарна охрана в гр.Русе.

МАРИЯН ДРАШКОВ

Председател Общински съвет Иваново